Contoh Soal  Komponen Iradiator

- Pada umumnya Komponen utama Iradiator Industri  adalah sbb.

- Sumber radiasi dan sistem penggerak sumber, penahan radiasi (shielding/perisai), Ruang/Cell Iradiasi dan control dan konveyor , sistem pengamanani dan keselamatan radiasi serta  peralatan pendukungnya

- Sumber radiasi, konveyor, pelindung /perisai  radiasi.

- Sumber radiasi dan bangunan gedung

- Sumber radiasi dan system pengamanan radiasi

- Untuk iradiator tipe kolam , pada saat sumber radiasi berada didasar kolam dan tinggi air sedemikian rupa sehingga laju penyinaran dipermukaan air harus tidak melebihi  dari ;

a.  2.5 mR/jam

b.  2,400 kg/m

c.  15 rem/jam

d.  salah semua jawaban diatas

- Instalasi iradiator harus benar-benar dirancang dan dikonstruksikan dengan baik. Sekali desain penahan/ perisai radiasi sudah ditetapkan, maka tidak boleh dilakukan perubahan kecuali telah dibuktikan secara seksama dan mendapat izin Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN).  Berdasarkan persyaratan  BAPETEN,,  penahan/ perisai biologi yang dibuat dari beton  mempunyai kerapatan jenis  ;

- 2 g/cm3

- < 2,30 g/cm3

- 2,35 g/cm3

- Salah semua jawaban diatas

- Peralatan interlock status sumber digunakan untuk menjamin sumber secara otomatis berada dalam posisi aman. Bila tidak digunakan sumber akan tersimpan pada tempatnya, bila terjadi kegagalan maka ada mekanisme interlock yang menghentikan penyinaran. Kalau ada kegagalan sumber ke posisi aman, maka harus tersedia sistem yang mencegah masuknya personil dan memberikan sinyal audio maupun visual.. Interlok ini disebutkan dengan ;

- Sistem alarm

- Sistem manual

- System mekanik

- Salah semua jawaban diatas

- Indikator status sumber yang dapat dilihat dengan jelas harus tersedia pada ruang kendali / kontrol panel yang menunjukkan :

- Proses iradiasi berhenti (sumber kembali pada posisi aman)

- Iradiasi dalam proses penyinaran (source-up)

- Iradiasi dalam proses persiapan (sumber pada posisi transit)

- Semua jawaban diatas adalah benar

- Untuk iradiator kategori III dan IV,  Jenis Iradiator penyimpanan basah, dimana sumber radiasi berada dalam kolam  air  yang  dibuat dari  bahan  stainless steel SUS 304  dengan   ukuran  panjang  5 meter  lebar 2 meter    dan dalam 7 meter. Kolam diisi air pada ketinggian air 6,9 meter.  dan air kolam harus dipertahankan sesuai persyaratan IAEA dan BAPETEN yaitu  dengan konduktivitas air ;

- < 10 mikro mho/cm

- 100   mikro mho/cm

- 20 mikro mho/cm

- Salah semua jawaban diatas

- Iradiator kategori IV memiliki ruang iradiasi 216 m3 dilengkapi dengan dua blower inlet/outlet dengan pertukaran udara 20 kali per jam..  Untuk mencegah terbukanya pintu sebelum nilai konsentrasi ozon mencapai tingkat aman, perlu ditambahkan alat pengatur waktu tunda sebelum personil diperbolehkan memasuki ruang iradiasi setelah penyinaran selesai. Jadi waktu tunda untuk masuk ke ruang iradiasi harus ditunggu  selama :

- 2, 5 menit

- 2,3 menit

- 3 menit

- Salah semua jawaban diatas.

- Apabila kegagalan catu daya listrik PLN pada Iradiator terjadi, dimana posisi  sumber pada EXPOSURE POSITION maka, Untuk mengamankan sumber saat terjadi kegagalan listrik dapat menggunakan ;

- Sumber listrik dari baterai atau UPS ( tidak terpasang)

- System Mekanik yang tersedia

- Generator listrik (tidak terpasang)

- Semua jawaban diatas benar

- Desain Instalasi untuk PERLINDUNGAN TERHADAP BAHAYA KEBAKARAN

Perlu dibuat sehingga apabila terjadi kebakaran akan menyebabkan sumber kembali secara otomatis pada posisi aman, sistem penempatan produk dan ventilasi kembali pada posisi shutdown. Desain Instalasi harus sedemikian rupa sehingga kerusakan akibat kebakaran terhadap setiap komponen tidak akan mencegah sumber kembali pada posisi aman. Dalam hal ini system interlock menggunakan alat deteksi panas yaitu

- Heat detector

- Sesmik detector

- Water cooling detector

- Salah semua jawaban diatas

- Sumber radiasi gamma untuk Iradiator gamma biasanya menggunakan sumber radioaktif Cobalt 60 dan Cesium 137, kedua sumber itu bentuknya berupa ;

- Logam dan logam

- Udara dan gas

- Gas dan padat

- Salah semua jawaban diatas

- Apabila lokasi iradiator berada dalam daerah dengan tingkat gangguan seismic yang tinggi, khusus untuk iradiator kategori II dan IV harus dilengkapi dengan detector  gempa yang akan memberikan sinyal kepada sistem kendali sumber apabila terjadi bahaya gempa bumi yang dapat mengembalikan sumber secara otomatis pada posisi aman, maka interlock dipasang,

- Detector seismic

- Heat detektor

- Humidity detector

- Salah semua jawaban diatas

- Desain internal komponen sumber radiasi Kategori IV terdiri dari source storage, source stocker, pemegang sumber, rak sumber dan unit case terdapat dalam kolam iradiator. Source storage berfungsi sebagai tempat penyimpanan sumber radiasi Co-60 pada saat kolam dikeringkan. Wadah ini dibuat dari timah hitam yang dibungkus dengan Stainless steel 304. Sedangkan  Source stocker, rak sumber dan unit case dibuat dari bahan :

- Aluminium

- Tembaga

- Timah hitam

- Stainless Steel 304